Thomas Régis

Rapport de séance 5 – 25/11/2022

Objectifs :  L’objectif de cette séance est d’en apprendre plus sur l’accéléromètre/gyroscope. De plus Nos moteurs sont arrivés donc nous allons réaliser une série de mesure pour pouvoir réaliser le châssis du prototype lors de la prochaine séance.

L’accéléromètre/Gyroscope est composé de 4 ports que nous utiliserons pour faire fonctionner notre robot et de 3 ports auxiliaires.

Voici les 4 ports que nous utiliserons :

Port SCL : Ce port sera connecté au propre port SCL de la carte Arduino et aura pour fonction d’horloge pour l’envoi de la data par le port SDA.

Port SDA : Ce port sera connecté au propre port SDA de la carte Arduino et permettra de transférer des données entre ces différents dispositifs.

Port Vcc : Permet d’alimenter la carte Arduino en 3.3/5V.

Port Ground : à relier avec le propre port ground de la carte arduino.

Le premier code mis en place dans cette séance est assez basique et a pour objectif de récupérer les valeurs d’accélération linéaire et les valeurs d’accélération angulaires sur le moniteur série de notre ide Arduino.

Le code a été trouvée à l’adresse suivante : https://mschoeffler.com/2017/10/05/tutorial-how-to-use-the-gy-521-module-mpu-6050-breakout-board-with-the-arduino-uno/

Et permet de récupérer sur le moniteur série :

En déplaçant l’accéléromètre les accélérations sur les 3 axes changent, cependant lorsque l’accéléromètre est immobile les accélérations ne sont pas nulles. L’objectif de la prochaine séance sera donc de réussir à calibrer l’accéléromètre/Gyroscope.

Mesure des différents composants :